|  |  | Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do oferty |  |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 28 534 Kamieńczyk-Puste Łąki w miejscowości Świniotop na dł. 426 m.b. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: Powiat Wyszkowski ul. Aleja Róż 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość robót netto [PLN] | Podatek VAT | Wartość robót brutto [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR-1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną inwestycji (inw. powykonawcza) | km | 0,426 |  |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR-6 0103-03 | Nawierzchnie żwirowe warstwa górna gr. do 4 cm z kruszywa rozścielonego mechanicznie pospółki jako doziarnienie | m2 | 2428,2 |  |  |  |  |
| 3 | KNNR-6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, warstwa gr. 16cm | m2 | 2428,2 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR-6 1308-01 | Transport Wody beczkowozem o pojemności do 3000 dm2 na odl. Do 1 km z napełnieniem pompą | m3 | 242,82 |  |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR-6 0111-02 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki | m2 | 2385,6 |  |  |  |  |
| 6 | KNNR-6 1005--07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 2385,6 |  |  |  |  |
| 7 | KNNR-6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 2385,6 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR-6 1005--07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 2343 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR-6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 2343 |  |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROWY ODWODNIENIOWE - ODTWORZENIE I CZYSZCZENIE |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR-1 0202-04 | Roboty ziemne wykonane koparkami prodsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. | m3 | 298,2 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR-1 0503-03 | Plantowanie /obrobienie na czysto/ skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. I-III | m2 | 1278 |  |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Rowy odwodnieniowe-odtworzenie i czyszczenie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR-6 1301--07 | Plantowanie ( obrabianie na czysto ) skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. I-III | m2 | 639 |  |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Pobocza |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Analiza własna | Inwentaryzacja geodezyjna | km | 0,426 |  |  |  |  |
|  |  | Razem dział:Inwentaryzacja geodezyjna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |