Załącznik nr 2 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

III I IV KLASY

MIASTA WYSZKÓW

1 .  PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

1.1  ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

- inwentaryzacja i wywiad terenowy dla nowoprojektowanych linii i reperów szczegółowej osnowy poziomej III - IV klasy,

- opracowanie projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III – IV klasy,

- realizacja projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej    ( stabilizacja reperów, pomiar niwelacją geometryczną ),

- opracowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac wraz z aktualizacją PBOW.

  - PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Obszar opracowania :  teren miasta Wyszków w granicach administracyjnych.

Przewidywana długość linii niwelacyjnych  III – IV klasy -  63 km

Przewidywana ilość reperów  -  ok.  125 reperów

Ilość istniejących punktów osnowy wysokościowej do przeglądu – 160

Załącznik nr 1 do warunków technicznych przedstawia wstępną koncepcję podstawowych ciągów osnowy III klasy ( stanowiących zewnętrzną granicę opracowania ) które w ramach prac wywiadu terenowego należy zagęścić ciągami III i IV klasy. Ciąg niwelacyjny osnowy III klasy proponowany w kierunku Turzyna należy połączyć z osnową niwelacyjną budowanej obwodnicy miasta, z tego względu możliwe jest jego zakończenie we wsi Zakręzie.

UWAGA : Ostateczna długość linii niwelacyjnych i ilość reperów zostanie określona w dokumentacji projektu technicznego i może się różnić od przewidywanych ilości  maksymalnie w granicach 5%.

2.   OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

2.1  PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ... ( Dz. U. Nr 78 poz. 837 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny ..... ( Dz. U. Nr 49 poz. 493 ),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat ........ ( Dz. U. Nr 115 poz. 1209 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45 poz. 454 z późniejszymi zmianami ).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie trybu sposobu i trybu oceny znaków geodezyjnych .... ( Dz. U. Nr 158 poz. 814 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych  ....... ( Dz. U. Nr 30 poz. 297 ).

- "Wytyczne techniczne zakładania szczegółowej osnowy poziomej przy zastosowaniu satelitarnej technologii GPS" wraz z późniejszymi zmianami"

  - INSTRUKCJE I WYTYCZNE TECHNICZNE

- O-1/O-2       Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- O-3              Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

( w zakresie uzgodnionym z PODGiK )

- G-2              Geodezyjna osnowa wysokościowa

- G-2.1           Podstawowa osnowa wysokościowa – projektowanie, pomiar i

opracowanie wyników

- G-2.2           Szczegółowa osnowa wysokościowa - projektowanie, pomiar i

opracowanie wyników

- G-1.6           Przeglądy, konserwacja punktów geodezyjnych

- G-1.9           Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów

3.   ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

  - INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

W ramach inwentaryzacji punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej należy wykonać przegląd wszystkich istniejących na tym terenie reperów podstawowej i szczegółowej osnowy wysokościowej I-IV klasy oraz tych reperów niższych klas, które z uwagi na sposób stabilizacji mogą być włączone do nowej osnowy. Z prac przeglądu należy opracować dokumentację techniczną zawierającą zbiór opisów topograficznych po przeglądzie, arkusze inwentaryzacyjne i mapę przeglądową wyników inwentaryzacji.

  - WYWIAD TERENOWY DLA  USTALENIA LOKALIZACJI REPERÓW

Na podstawie wstępnej koncepcji przebiegu nowoprojektowanych linii niwelacyjnych uzgodnionych z PODGiK, należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji każdego z nowoprojektowanych reperów. Z uwagi na realizację całości prac przez jednego wykonawcę, przewiduje się wykonanie na tym etapie tylko wykazów reperów projektowanych linii niwelacyjnych przy założeniu maksymalnej adaptacji istniejącej stabilizacji. Maksymalna długość linii niwelacyjnej nie może przekroczyć 18 km, dla terenów zabudowanych długość linii nie może przekroczyć 6 km. W trakcie wywiadu terenowego dla potrzeb projektu należy uwzględnić maksymalne długości odcinków biorąc pod uwagę charakter terenu :

-  0.5 km na terenach zabudowanych,

-  1,0 km na terenach podmiejskich i o rozrzuconej zabudowie,

3.3  PROJEKT TECHNICZNY ZAŁOŻENIA OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

Na podstawie wyników inwentaryzacji i wywiadu terenowego należy opracować projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy wysokościowej. Projekt powinien zagwarantować założoną powyżej długość linii niwelacyjnych i ilość reperów oraz  uwzględniać wszystkie szczegółowe sugestie PODGiK. Poza częścią opisową, projekt techniczny powinien być przedstawiony graficznie na  mapie przeglądowej w skali 1 : 10000. Projekt techniczny podlega zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe.

3.4  STABILIZACJA PUNKTÓW OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

Punkty nowe szczegółowej osnowy wysokościowej należy stabilizować znakami ściennymi typu 86b lub znakami nierdzewnymi zbliżonymi kształtem do typu 88. Z uwagi na względy ekonomiczne, należy unikać stabilizacji nowych reperów znakiem ziemnym typu 75b. Przy adaptacji znaku do nowej osnowy należy sprawdzić jego stan i wykonać niezbędne prace konserwacyjne ( oczyszczenie i pomalowanie głowicy ).

Dla każdego punktu osnowy wysokościowej należy wykonać nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny na którym należy przedstawić aktualną sytuację terenową i dane charakteryzujące znak geodezyjny. Dla wszystkich nowych reperów należy przygotować zawiadomienia o założeniu znaku które należy przekazać władającym nieruchomością lub gruntem. Numerację punktów nowych należy uzgodnić z PODGiK. Wszystkie punkty osnowy wysokościowej powinny mieć określone współrzędne płaskie z pomiaru ręcznym GPS z dokładnością  5-10m.

3.5  POMIAR SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY

Pomiar nowoprojektowanej osnowy należy wykonać sprawdzonymi niwelatorami technicznymi zapewniającymi fabryczną dokładność pomiaru mniejszą od 2mm/km używając nieskładnych 3 metrowych łat posiadających aktualne świadectwo komparacji. Różnica dwukrotnego pomiaru przewyższenia na stanowisku nie może przekroczyć wartości 2 mm dla osnowy III klasy i 3 mm dla osnowy IV klasy. Pomiar linii niwelacyjnych niwelacją techniczną należy wykonać w obu kierunkach, różnica dwukrotnego pomiaru przewyższenia odcinka niwelacyjnego nie może przekroczyć wartości 6√R mm a dla osnowy IV klasy wartości 12√R mm.

  - KAMERALNE OPRACOWANIE WYNIKOW POMIARU

Wyrównanie osnowy wysokościowej należy wykonać specjalistycznym programem a wysokości punktów należy obliczyć w układach Kronsztadt60 i 86. W wyniku tych prac należy określić nie tylko wartości ostatecznych wysokości punktów zakładanej osnowy, ale i błędów średnich wyznaczenia ich wysokości. Dokumentację zasobu użytkowego należy przygotować w sposób umożliwiający aktualizację lub ponowne założenie Powiatowego Banku Osnowy Wysokościowej dla jego podstawowych dokumentów.

3.6.1   WYKAZY WYSOKOŚCI

Po wyrównaniu należy sporządzić katalogi wysokości punktów dla poszczególnych arkuszy mapy w skali 1:10000 w postaci wydruków formatu A-4 oraz w postaci numerycznej umożliwiającej założenie lub aktualizację Banku Osnów. Wyniki przeglądu punktów wysokościowych nie włączonych do pomiaru powinny być wprowadzone do Banku Osnów. Dla punktów adaptowanych należy sporządzić wykaz różnic wysokości dh pomiędzy istniejącymi wysokościami a wysokościami z nowego wyrównania.

    - OPISY TOPOGRAFICZNE

Opisy topograficzne punktów należy sporządzić w sposób umożliwiający ich wprowadzenie do PBOP w formacie *.PCX lub *.TIF. Dotyczy to wszystkich punktów osnowy szczegółowej objętych przeglądem i pomiarem. Do operatu użytkowego należy załączyć wydruki opisów topograficznych wykonane na kalce.

4.     DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Operat z prac założenia osnowy szczegółowej III klasy należy skompletować zgodnie z instrukcją O-3 tworząc odpowiednio zasób przejściowy, bazowy i użytkowy. Szczegóły kompletowania należy uzgodnić z PODGiK. Dotyczy to głównie przygotowania dokumentacji dla założenia lub aktualizacji Powiatowego Banku Osnów Wysokościowej. Zasady kompletowania operatu z przeglądu osnowy podstawowej należy uzgodnić z CODGiK. Dla PODGiK należy przekazać następującą dokumentację obejmującą poszczególne etapy prac :

Inwentaryzacja osnowy wysokościowej – operat zasobu bazowego

-  opisy topograficzne z przeglądu

-  arkusze inwentaryzacyjne

-  mapa przeglądowa z przeglądu

Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy wysokościowej – operat zasobu przejściowego

-  opis projektu technicznego

-  mapy przeglądowe projektu technicznego w skali 1 : 10000

Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy wysokościowej – operat zasobu przejściowego dla Wykonawcy

-  opis projektu technicznego

-  mapy przeglądowe projektu technicznego w skali 1 : 10000

-  wykazy reperów linii niwelacyjnych

Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej ( stabilizacja, pomiar i obliczenia ) – operat zasobu bazowego

-  sprawozdanie techniczne z prac

-  polowe opisy topograficzne punktów nowych

-  dokumentacja pomiaru linii niwelacyjnych

-  świadectwa badania sprzętu i komparacji łat

-  szkic przeglądowy wyników pomiaru

-  wyrównanie osnowy niwelacyjnej

-  dokumentację techniczną z prac na CD-ROM zawierającą

także pliki aktualizacyjne PBOW

Zawiadomienia o założeniu znaku geodezyjnego …. – operat zasobu bazowego

Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej ( stabilizacja, pomiar i obliczenia ) – operat zasobu użytkowego

-  sprawozdanie techniczne z prac

-  wykazy wysokości reperów

-  opisy topograficzne punktów objętych przeglądem i

pomiarem

-  mapę przeglądową osnowy wysokościowej m. Wyszków

w skali 1 : 10000

Wyszków 24.04.2007 r.