Załącznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY

MIASTA WYSZKÓW

1 .  PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

1.1  ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

- inwentaryzacja i wywiad terenowy dla nowoprojektowanych punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy,

- opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy,

- realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy   ( stabilizacja punktów, pomiar osnowy techniką GPS i klasycznie ),

- opracowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac wraz z aktualizacją PBOP.

  - PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Obszar opracowania :  teren miasta Wyszków w granicach administracyjnych

Powierzchnia obiektu  -  ok. 2250 ha

Przewidywana ilość punktów osnowy III klasy po modernizacji  -  280 punktów

Standard zagęszczenia osnowy ( bez poboczników ) -  1 punkt / 8 ha

UWAGA : Ostateczna ilość punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy miasta Wyszków zostanie określona w dokumentacji projektu technicznego i może się różnić od przewidywanych ilości  maksymalnie w granicach 5%.

2.   OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

2.1  PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ... ( Dz. U. Nr 78 poz. 837 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny ..... ( Dz. U. Nr 49 poz. 493 ),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat ........ ( Dz. U. Nr 115 poz. 1209 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45 poz. 454 z późniejszymi zmianami ).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie trybu sposobu i trybu oceny znaków geodezyjnych .... ( Dz. U. Nr 158 poz. 814 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych  ....... ( Dz. U. Nr 30 poz. 297 ).

  - INSTRUKCJE I WYTYCZNE TECHNICZNE

- O-1/O-2       Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- O-3              Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

( w zakresie uzgodnionym z PODGiK )

- G-1              Geodezyjna osnowa pozioma

- G-1.5           Szczegółowa osnowa pozioma - projektowanie, pomiar i opracowanie

wyników

- G-1.6           Przeglądy, konserwacja punktów geodezyjnych

- G-1.9           Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów

- "Wytyczne techniczne zakładania szczegółowej osnowy poziomej przy zastosowaniu satelitarnej technologii GPS" wraz z późniejszymi zmianami"

3.   ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

  - INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ

W ramach inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej miasta Wyszków należy wykonać przegląd punktów osnowy poziomej I-II klasy oraz punktów osnów niższego rzędu założonych na terenie miasta po 1992 roku. Wraz z osnową III klasy i pomiarową ilość punktów dla których należy wykonać dokumentację z przeglądu ( zbiór opisów topograficznych po przeglądzie, arkusze inwentaryzacyjne i mapę przeglądową ) wynosi niewiele ponad 400.

  - WYWIAD TERENOWY DLA  USTALENIA LOKALIZACJI PUNKTÓW

Głównym zadaniem wykonywanej modernizacji będzie odtworzenie zniszczonej struktury osnowy poligonowej miasta Wyszków z 1993 r. Na podstawie wstępnej koncepcji przebiegu nowoprojektowanych ciągów poligonowych oraz wskazanych miejsc, należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji położenia każdego z nowoprojektowanych punktów. Z uwagi na realizację prac przez jednego wykonawcę, nie przewiduje się wykonania na tym etapie dokumentacji przejściowej ( markowania miejsc, wykonywania przejściowych opisów topograficznych ). W centralnej części miasta o gęstej zabudowie należy zaprojektować zabezpieczenie niektórych punktów pobocznikami, między innymi poprzez adaptację znaków ściennych założonych w 1993 roku. Na etapie wywiadu należy zaprojektować włączenie do nowej osnowy punktów osnów pomiarowych założonych po 1992 r. ( Rybienko, os. Matejki itd. ).

3.3  PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI OSNOWY

Na podstawie wyników inwentaryzacji, założeń projektowych uzgadnianych na roboczo z PODGiK i wywiadu terenowego należy opracować projekt techniczny modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy miasta Wyszków. Projekt powinien zagwarantować założony powyżej standard zagęszczenia osnową i uwzględniać wszystkie szczegółowe sugestie PODGiK. Poza częścią opisową, projekt techniczny powinien być przedstawiony graficznie na  mapie przeglądowej w skali 1 : 10000. Projekt techniczny podlega zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

3.4  STABILIZACJA PUNKTÓW OSNOWY

Punkty nowe osnowy III klasy należy stabilizować dwustopniowo znakami ziemnymi typ 42b. Punkty ziemne zakładane na poboczach dróg należy stabilizować tak, aby górna powierzchnia znaku była 15-20 cm poniżej powierzchni terenu. Punkty stabilizowane w chodnikach, nawierzchniach ulic itp. powinny być osadzone równo z terenem. Na pozostałych terenach znak geodezyjny może wystawać 3 - 10 cm ponad powierzchnię terenu. Pomiędzy znakiem podziemnym a naziemnym należy wykonać podsypkę z piasku o grubości minimum 3 cm. W przypadkach, gdy warunki terenowe uniemożliwiają stabilizację punktu słupem betonowym ( nowa kostka, chodniki itd. ), należy zastosować stabilizację jednostopniową typ 17, używaną przy stabilizacji punktów osnowy m.st. Warszawy. Tak stabilizowane punkty powinny posiadać minimum 3 miary od bliskich, jednoznacznie określonych szczegółów sytuacyjnych umożliwiających skontrolowanie matematycznej identyczności punktu i ewentualne jego odtworzenie. Punkty węzłowe oraz punkty nawiązania zastabilizowane jednostopniowo powinny być dodatkowo zabezpieczone minimum 2 pobocznikami ( np. gwoździe geodezyjne ) o określonych współrzędnych. Przy adaptacji do nowej osnowy istniejącej stabilizacji, należy wykonać niezbędne prace konserwacyjne, sprawdzić stan znaku i centryczność ustawienia słupa.

Dla każdego punktu osnowy należy wykonać lub zaktualizować opis topograficzny na którym należy przedstawić aktualną sytuację terenową i dane charakteryzujące znak geodezyjny. Dla wszystkich punktów nowych należy przygotować zawiadomienia o założeniu punktu które należy przekazać władającym nieruchomością lub gruntem. Numerację punktów nowych należy uzgodnić z PODGiK. Dla poboczników, numeracja powinna być ściśle związana z punktem osnowy z którego pobocznik został wyznaczony.

3.5  POMIAR SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY

Pomiar nowoprojektowanej osnowy nawiązującej i wybranych punktów osnowy szczegółowej III klasy należy wykonać dwuczęstotliwościowymi odbiornikami GPS zgodnie z zaleceniami wytycznych technicznych G-1.5. Zdecydowana większość nowoprojektowanych punktów osnowy III klasy zostanie określona w pomiarze poligonowym. Pomiary liniowe i kątowe należy wykonać sprawdzonym instrumentem total -station z elektronicznym zapisem pomiaru kierunków i odległości zapewniającym osiągnięcie wymaganych instrukcją dokładności. Pomiar poboczników należy wykonać niezależnie od pomiaru sieci poligonowej, dla kontroli powinien on być wykonany dwukrotnie : z centra i z punktu pomocniczego. Jednocześnie, praktycznie każdy punkt włączony do zmodernizowanej osnowy miasta Wyszków powinien mieć określoną wysokość pomiarem GPS, niwelacją geometryczną lub niwelacją trygonometryczną.

  - KAMERALNE OPRACOWANIE WYNIKOW POMIARU

W pierwszej kolejności należy wykonać opracowanie wyników pomiaru GPS zgodnie z zaleceniami wytycznych G.1-5 zaktualizowanych pismem z dnia 22.07.1992r. Wyrównanie należy wykonać specjalistycznym programem w układzie przestrzennym, a wyniki wyrównania należy przeliczyć na układ "65" i układ "2000" ("1992"). Pomiar klasyczny modernizowanej osnowy należy wyrównać ściśle jako jednorodną wielowęzłową sieć kątowo-liniową. W wyniku tych prac należy określić nie tylko wartości ostatecznych współrzędnych  punktów zakładanej sieci, ale i błędów średnich wyznaczenia ich położenia. Wyrównanie należy wykonać zarówno w układzie "1965" jak i "2000" ("1992") a błąd położenia punktu po wyrównaniu nie może być większy niż 10 cm. Z uwagi na istnienie w PODGiK informatycznego banku osnowy poziomej ( Bank Osnów w ramach Ewmapy - wersja pod Windows ), dokumentację zasobu użytkowego należy dostosować do tej formy przechowywania danych. Nakłada to na Wykonawcy obowiązek aktualizacji podstawowych dokumentów Banku Osnów.

3.6.1   WYKAZY WSPÓŁRZĘDNYCH

Po wyrównaniu należy sporządzić katalogi współrzędnych punktów dla poszczególnych arkuszy mapy w skali 1:10000 w postaci wydruków formatu A-4 oraz w postaci numerycznej umożliwiającej aktualizację Banku Osnów. Dla punktów adaptowanych należy sporządzić wykaz różnic współrzędnych dx i dy pomiędzy współrzędnymi bankowymi a współrzędnymi z nowego wyrównania.

    - OPISY TOPOGRAFICZNE

Opisy topograficzne punktów należy sporządzić w sposób umożliwiający ich wprowadzenie do PBOP w formacie *.PCX lub *.TIF. Do operatu użytkowego należy załączyć wydruki opisów topograficznych wykonane na kalce.

3.6.3   SZKIC PRZEGLĄDOWY

Graficzną prezentacją wykonanych prac będą wyplotowane na folii arkusze map w skali 1:10 000 przedstawiające aktualny stan osnowy poziomej m. Wyszków.  Jednocześnie należy zaktualizować numeryczny szkic przeglądowy osnów będący integralną częścią Banku Osnów w zakresie aktualizacji połączeń.

4.    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Operat z prac założenia osnowy szczegółowej III klasy należy skompletować zgodnie z instrukcją O-3 tworząc odpowiednio zasób przejściowy, bazowy i użytkowy. Szczegóły kompletowania należy uzgodnić z PODGiK. Dotyczy to głównie przygotowania dokumentacji dla założenia lub aktualizacji Powiatowego Banku Osnów Poziomej. Zasady kompletowania operatu z przeglądu osnowy I-II klasy należy uzgodnić z CODGiK. Dla PODGiK należy przekazać następującą dokumentację obejmującą poszczególne etapy prac :

Inwentaryzacja osnowy poziomej – operat zasobu bazowego

-  opisy topograficzne z przeglądu

-  arkusze inwentaryzacyjne

-  mapa przeglądowa z przeglądu

Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy poziomej m. Wyszków – operat zasobu przejściowego

-  opis projektu technicznego

-  mapy przeglądowe projektu technicznego w skali 1 : 10000

Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy poziomej m. Wyszków – operat zasobu przejściowego dla Wykonawcy

-  opis projektu technicznego

-  mapy przeglądowe projektu technicznego w skali 1 : 10000

Założenie szczegółowej osnowy poziomej ( stabilizacja, pomiar i obliczenia ) – operat zasobu bazowego

-  sprawozdanie techniczne z prac

-  polowe opisy topograficzne punktów nowych

-  dokumentacja z pomiaru osnowy

-  szkic przeglądowy wyników pomiaru lub zestawienie

wyników obserwacji

-  wyrównanie osnowy poziomej

-  pełną dokumentację techniczną z prac na CD-ROM

zawierającą także pliki aktualizacyjne PBOP

Zawiadomienia o założeniu znaku geodezyjnego …. – operat zasobu bazowego

Założenie szczegółowej osnowy poziomej ( stabilizacja, pomiar i obliczenia ) – operat zasobu użytkowego

-  sprawozdanie techniczne z prac

-  wykazy współrzędnych punktów

-  opisy topograficzne punktów objętych przeglądem i

pomiarem

-  mapy przeglądowe osnowy poziomej m.Wyszków w skali

1 : 10000

Wyszków 24.04.2007 r.