Wyszków, dnia 31 lipca 2026r.

IP – 3421/06/2008

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr 30157-2008 w dniu 13.02.2008 r. w przedmiocie „Modernizacja / przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Wyszków – Rybienko Leśne – Al. Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej”

W prowadzonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie: „Modernizacja / przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Wyszków – Rybienko Leśne – Al. Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej”, w dniu 21.02.2008 r. wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców:

Pytanie 1: „Prosimy o podanie ilości znaków pionowych, ponieważ w kosztorysie ofertowym jest podana ilość 6 szt., natomiast ze specyfikacji technicznej wynika, iż tych znaków będzie  7 szt.”

Odpowiedź: Znaki pionowe 6 szt.

Pytanie 2: „Prosimy o podanie frakcji kruszywa przeznaczonego na podbudowy nawierzchni.”

Odpowiedź:  a) podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – tłuczeń frakcji 31,5 ÷ 63;   kliniec frakcji 20 ÷ 31,5; kruszywo do sklinowania frakcji 4 ÷ 20;

b) podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – frakcja piaskowa ≤ 2 od 25% do  42%; frakcja żwirowa od 2 ÷ 31,5 od 58% do 75% ; przy czym średnica największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości zagęszczanej warstwy podbudowy.

Pytanie 3: „Książka przedmiarów podaje, że ławy pod krawężniki mają być wykonane z betonu B-7,5  natomiast projekt budowlano wykonawczy podaje B-10. Prosimy o podanie właściwej klasy betonu.”

Odpowiedź: Ławy pod krawężniki z betonu B-10.